ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ  СИСТЕМА HOME X-СТРАНИЧНИ ПРУЖИНИ

Измерване на гаражна врата

Измерване на гаражна врата

Стъпка 1: Измерете ширината на отвора в най-широката точка. Това е разстоянието между дясната и лявата страна на завършения отвор. Потърсете общи неравности, като площадки, които не са квадратни.-

DW- ширина на отвор

Стъпка 2: Измерете височината на отвора в най-високата точка. Това е разстоянието между пода и горната част на завършения отвор. Потърсете общи неравности, като подова настилка.

DH-височина на отвор

Стъпка 3: Измерете областта между горната част на отвора на вратата и тавана (или до най-ниската преграда при тавана).

Стъпка 4: Измерете разстоянието от отвора до задната част на гаража или най-близката пречка.

Легенда:

HR-височина на помещение

SH-височина на конструкция

CH-височина до тавана

GH-ширина на гараж.

Определя се от ширината на светлия отвор +необходимото разстяние за поставяне на страничните пружини.

Мин.разстояние  от двете страни е 55 мм,стандартно-85 мм

PH-височина на панел

PW-ширина на панел

Съвети за измерване:

Допълнителни елементи, които трябва да се спазват:

-Проверете електрическия контакт за отваряне на вратата.

-Обърнете внимание на светлините или стълбите по пътя.

-Проверете дали всички колони са в добро състояние, тавана е стабилен.

-Обърнете внимание на тръбите, тръбопроводите и т.н. над вратата, които могат да възпрепятстват работата на вратата.

1.Необходими инструменти и крепежни елементи

2.Сглобяване

Релсите ще пристигат предваритено нарязани на размер съгласно размера на вратата.

235223-Пластмасово краче за монтиране под вертикален ъгъл. С височина 8 мм, предпазва вертикалния ъгъл от корозия. Лесно закрепване, като кликнете върху крачето около вертикалния ъгъл и го закрепвате със съединителните елементи. Един комплект се състои от лявата и дясната част.

Чрез нивелир се установява точната позиция на релсата . Захващането към стената става с дюбели.

115400 е покривен капак,който осигурява завършен естетически вид.Показано е  препоръчителното разстояние  необходимо за монтаж.

Профилът не е включен в цента на гаражната врата и може да бъде закупен допълнително.

225015

225015-уплътнителен ъгъл за преградния /напречен /профил

235206-Скоба за свързване на преградния (напречен) профил  към стената. Тази скоба намалява шанса за повреда на монтажната повърхност.

Схема 6.3. показва Препоръчителен вариант на закрепване

235103: Свързваща плоча за монтаж на преградния (напречен )профил до вертикалния ъгъл. Подходящ за преграден профил 60 мм .

220015-Свързващ напречен профил /C profile/ с дупки.Подсилва  конструкцията .Подходящ за болтове и гайки M8.

235222- Съединителна скоба за монтаж на C-профил  към хоризонталните релси. Тази скоба е необходима и за създаване на рамка за лесен монтаж.

235022-Подравняващ профил е проектиран за стабилност и гарантиращ ъгъл от 90 градуса. Универсален дизайн за левия и десния монтаж.

24803-Монтажна скоба за поддържане на хоризонталните релси от тавана.

24804-използва се съвместно с 24803

Странични плочи за закриване на луфта  между кривата и горните релси.

240030: Долна ъглова скоба. Подходящ за ролки 11 мм. Макс. тегло на вратите 165 кг.

250003:  Стандартна ролка с черна гума. Дължина на вала 100 мм. Диаметър на ролката: 46 мм.

115211: Кабелен комплект 2 мм HOME-X

Якост на опън: 1770 N / mm²

Вид строителство: 6 x 7 + 1PP

Макс. тегло на вратата: 130 кг

150003-PVC разделител 18 мм

Подходящ за ролки с диаметър на вала: Ø11 мм

Може да се използва директно върху  ролка или в комбинация с предпазител за пръстите 250001

Намалява шума и износването на кабели с удължителна пружина и пружини в задните системи

115061:Скоба за закрепване на декоративен  капак (115400).